CAHIER DES CHARGES

Automatisation des broyeurs

Pilotage du cycle de broyage & traçabilité des lots

| Client | Fiabila |
| --- | --- |
| Intégrateur | Decobecq |
| Objet | Refonte du mode automatique et de la traçabilité des broyeurs |
| Version | 0.5 — brouillon de travail |
| Date | 1er juillet 2026 |

Sommaire

1.  Contexte et objet

2.  Situation actuelle

3.  Objectifs du projet

4.  Périmètre

5.  Description du procédé de broyage

6.  Exigences fonctionnelles

7.  Contraintes et sécurité

8.  Points ouverts

9.  Critères de réception

# 1. Contexte et objet

Les broyeurs sont utilisés en production continue (fonctionnement toute la journée). Ils disposent déjà d’un mode automatique, mais celui-ci est peu efficace : il applique des consignes fixes sans réguler correctement pour les atteindre et les maintenir. En conséquence, les opérateurs basculent fréquemment en mode manuel et ajustent les paramètres à la main.

En mode manuel, le broyeur continue de prélever les mesures (température, pression, vitesses), mais il ne calcule pas les moyennes et n’intègre pas ces données dans la boucle de régulation : il ne fournit qu’un récapitulatif sommaire (moyenne de température, moyenne de pression, temps total). Il en résulte une perte de finesse et de traçabilité sur les lots concernés.

L’objet de ce cahier des charges est de spécifier :

- un mode automatique régulé, capable de tenir les consignes sans intervention manuelle ;

- un enregistrement et un traitement continus des données, quel que soit le mode de fonctionnement ;

- les modes d’exploitation attendus par les opérateurs (pause, reprise, arrêt total).

La solution spécifiée ici s’applique à l’ensemble des broyeurs et à toutes les solutions colorantes.

# 2. Situation actuelle

## 2.1 Existant

- Les broyeurs possèdent un mode automatique prenant quatre consignes en entrée : vitesse du broyeur (agitateur), pression, consigne de température, temps de broyage.

- Ces consignes sont saisies par l’opérateur à chaque lot (elles ne sont pas prédéfinies).

- La pression est la variable régulée : elle n’est pas commandée directement mais obtenue en ajustant la vitesse de la pompe (actionneur). La vitesse de pompe n’est donc pas une consigne fixe.

- La température est gérée par un système de refroidissement à eau froide (débit réglable).

- Des capteurs remontent déjà les mesures (compteur, pression, température, vitesse moteur).

## 2.2 Problèmes constatés (retours opérateurs)

| # | Problème | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| P1 | Le mode auto ne régule pas assez bien pour tenir les consignes | Passage fréquent en manuel |
| P2 | En mode manuel, les données sont prélevées mais ni moyennées ni intégrées à la boucle | Traçabilité dégradée (simple récap) |
| P3 | Les opérateurs veulent régler la vitesse de la pompe à 5 % ou 6 %, mais la valeur est arrondie au pas de 10 % | Réglage fin impossible |
| P4 | La consigne d’eau froide à 45 °C est souvent inatteignable | Température non tenue |
| P5 | Pas de gestion propre des pauses (nuit, week-end) | Reprise manuelle, non tracée |
| P6 | L’opérateur ne voit pas clairement qu’il est en mode manuel et oublie parfois qu’il l’est | Résultats potentiellement faussés |

# 3. Objectifs du projet

- O1 — Régulation efficace : le mode automatique doit atteindre puis maintenir les consignes (température notamment) sans intervention.

- O2 — Traçabilité continue : toutes les données de procédé sont enregistrées et traitées en permanence, y compris pendant toute action manuelle.

- O3 — Modes d’exploitation robustes : pause, reprise, arrêt total, adaptés au fonctionnement continu.

- O4 — Fidélité des consignes : la machine applique les valeurs saisies (ex. vitesse pompe à 5 %) sans arrondi indu.

- O5 — Gestion des cas dégradés : comportement défini lorsque la consigne de température n’est pas atteignable (voir EF-5).

- O6 — Visibilité du mode actif : l’opérateur doit voir en permanence s’il est en automatique ou en manuel.

# 4. Périmètre

Pilotage automatique du cycle de broyage de l’ensemble des broyeurs, régulation de la température et de la pression, gestion des modes (marche, pause, reprise, arrêt total), enregistrement et traitement continus des données de lot. La solution vaut pour toutes les solutions colorantes.

# 5. Description du procédé de broyage

Le broyage comporte deux phases, déjà présentes dans le système existant : une phase 1 (démarrage) puis une phase 2 (stabilisation). La vitesse du broyeur (agitateur) reste constante pendant tout le broyage.

| Phase | Durée | Pression | Température | Régulation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Démarrage | 0 → X min | 0,6 bar | ≤ 47 °C | Augmenter la vitesse de pompe pour tenir 0,6 bar ; refroidissement pour rester ≤ 47 °C |
| Phase 2 — Stabilisation | X min → fin | consigne | consigne | Vitesse de pompe ajustée pour tenir la pression ; débit d’eau froide pour tenir la température |
| Reprise après pause | 5 min | 1,0 bar | — | Réchauffage matériel à 1 bar, puis poursuite du broyage jusqu’à la fin du temps imparti |

- La durée de la phase 1 (démarrage) est un paramètre configurable (noté X) : généralement 10 minutes, parfois 20 à 30 minutes selon le produit.

- En phase 1, la température est limitée à 47 °C.

- Le temps imparti est le temps de broyage effectif : le temps passé en pause n’est pas décompté.

- En phase 2, la pression est régulée à sa consigne en ajustant la vitesse de la pompe ; la température est régulée à sa consigne via l’eau froide.

# 6. Exigences fonctionnelles

## EF-1 — Régulation (cœur du projet)

- EF-1.1  En phase 1 (démarrage, de 0 à X min ; X paramétrable, ~10 min par défaut, parfois 20 à 30 min), le système augmente automatiquement la vitesse de la pompe pour maintenir 0,6 bar.

- EF-1.2  Pendant la phase 1, le refroidissement limite la température à 47 °C maximum.

- EF-1.3  En phase 2, le système maintient la pression à sa consigne en ajustant la vitesse de la pompe, et la température à sa consigne via le débit d’eau froide.

- EF-1.4  La régulation doit être assez stable pour que l’opérateur n’ait pas besoin de passer en manuel en fonctionnement nominal.

## EF-2 — Pause

- EF-2.1  Un bouton « Pause » met le système en veille. L’opérateur indique la durée prévue de l’arrêt (une nuit, un jour, deux jours, etc.).

- EF-2.2  Pendant une pause, tout s’éteint ; la température de la cuve s’aligne progressivement sur la température ambiante (pas de consigne de refroidissement).

## EF-3 — Reprise après pause

- EF-3.1  À la relance, pendant les 5 premières minutes, le système maintient une pression de 1 bar pour réchauffer le matériel.

- EF-3.2  Après ces 5 minutes, il poursuit le broyage jusqu’à la fin du temps imparti (le temps de pause n’étant pas décompté).

## EF-4 — Résolution de la consigne de vitesse de pompe

- EF-4.1  La vitesse de pompe doit être réglable au pas de 1 % : une saisie de 5 % ou 6 % doit être acceptée et appliquée telle quelle (fin de l’arrondi automatique à 10 %).

## EF-5 — Cas exceptionnel : consigne de température 45 °C non atteignable

- EF-5.1  Contexte : la consigne d’eau froide à 45 °C est parfois inatteignable — débit d’eau froide insuffisant et/ou eau pas assez froide. La maintenance a confirmé qu’un refroidissement supplémentaire de l’eau n’est pas possible.

- EF-5.2  Aucune action automatique n’est prévue : réduire la vitesse de la pompe ne fait pas baisser la température de façon fiable (l’effet peut même être inverse). Si la machine n’atteint pas 45 °C, le système ne tente rien de particulier.

- EF-5.3  L’opérateur intervient alors en mode manuel et gère la situation.

## EF-6 — Enregistrement et traçabilité (exigence critique)

- EF-6.1  Les données de procédé sont enregistrées et traitées en continu (mesures et moyennes/intégration), quel que soit le mode. Une action manuelle ne doit jamais dégrader l’enregistrement en simple récapitulatif.

- EF-6.2  Les événements sont horodatés et tracés : passage automatique ↔ manuel, pause, reprise, atteinte des seuils. Objectif : pouvoir identifier à quel moment l’opérateur bascule de manuel à automatique.

## EF-7 — Visibilité du mode actif

- EF-7.1  Le système doit indiquer clairement et en permanence le mode actif (automatique ou manuel). Aujourd’hui l’opérateur ne le voit souvent pas et oublie parfois qu’il est en manuel, ce qui peut fausser les résultats.

- EF-7.2  Recommandation : un fond d’écran qui devient vert en mode manuel et gris en mode automatique, pour que l’état soit repérable d’un coup d’œil.

## EF-8 — Arrêt total

- EF-8.1  Un bouton « Arrêt total » est activé une fois le broyage terminé. Le laboratoire réalise alors un test de contrôle de la qualité du produit.

# 7. Contraintes et sécurité

- C1 — Pas de sécurité haute figée en température : ne pas imposer de seuil d’arrêt automatique. La température maximale tolérable dépend du vernis utilisé (jusqu’à 65 °C dans certains cas) ; c’est l’opérateur qui gère.

- C2 — Fonctionnement continu : marche toute la journée, avec arrêts nuit / week-end gérés par le mode pause.

- C3 — Nettoyage entre lots : réalisé manuellement par les opérateurs, hors périmètre de l’automatisation.

# 8. Points ouverts

Aucun point technique majeur en suspens. Restent à définir les critères de réception (section 9). Les valeurs de consignes ne sont pas à figer : elles sont saisies par l’opérateur à chaque lot.

# 9. Critères de réception

Critères mesurables permettant de valider la réception de l’installation :

- Régulation tenue (pression et température) sans passage manuel sur plusieurs lots consécutifs

- Enregistrement continu vérifié, y compris pendant une intervention manuelle (aucun trou, pas de dégradation en simple récap)

- Reprise après pause conforme (5 min à 1 bar, puis reprise du temps restant)

- Consigne de vitesse de pompe acceptée au pas de 1 % (test à 5 % et 6 %)

- Mode actif visible en permanence sur l’IHM (fond vert en manuel, gris en automatique)